J5 light sport 17.05.2005 edition.

Убраны следующие таблицы.

1) Начальный коэффициент коррекции топливоподачи (таблицы лямбды инициализируются коэффициентом "1.00").

2) Состав смеси в экономичном режиме, мощностном режиме, для работы с нейтрализатором. Для работы с нейтрализатором и ЛЗ всегда используется коэффициент 14.7, состав определяется новой таблицей (дроссель/обороты).

3) УОЗ в мощностном режиме, экономичном режиме, при рециркуляции.

4) Зоны режимов (переходная по дросселю, ширина переходной зоны).

5) Коэффициент динамической коррекции УОЗ (в режиме ускорения). Температура включения динамической коррекции, Максимальное смещение УОЗ по динамической коррекции. Все эти коэффициенты и связанные с ними алгоритмы запаздывания углов просто потеряли смысл, когда угол в таблице УОЗ стал определяться дросселем.

6) Барокорекция и все, что с ней связанно (все равно не работает).

7) Обеднение по закрытию дросселя и все, что с ним связанно (также не работало ни в одной прошивке).

Изменения.

1) Возможность установки отсечки топлива вплоть до 10200 (при этом не нужно менять сами таблицы квантования и калибровки, на оборотах 7650-10200 двигатель работает по режимной линии 7650!).

2) В таблице обучения лямбда-зонда режимная точка задается дросселем, а не GBC. Можно значение из обучения ЛЗ непосредственно домножать на "поправку GBC" и таким образом настраивать прошивку.

3) Таблица "Рабочие режимы / Зажигание / Коррекция УОЗ по температуре" опущена на 5 градусов, также на 5 градусов уменьшено “УОЗ базовое”. Это необходимо, чтоб свести все поправки по температуре к 0 градусов в зоне рабочих температур двигателя, и таким образом привести “УОЗ базовое” к реально реализуемому углу на прогретом двигателе.

Добавлены следующие таблицы.

1) Зона лямбда регулирования. (Положение дросселя, ниже которого автомобиль работает на составе 14.7 в замкнутом цикле, если в комплектации есть lambda зонд).

2) Уоз Базовое.  (обороты/дроссель) Пересчитано из таблиц экономичного + мощностного режима от стандарта – простор для творчества оставляем.

3) Состав смеси. (обороты/дроссель) Эмпирически оптимальный состав смеси от дросселя по моим понятиям о составе смеси для двигателя 2112. ;) Если мои понятия не совпадают с вашими – меняйте как хотите.

4) Добавлен пункт “переход от ХХ к рабочим режимам” Этот пункт определяет дополнительное топливо при переходе от ХХ к нагрузке, переменные ранее недокументированные и недоступные для редактирования. “GTCDR при переходе от ХХ к рабочим режимам” и “Коррекция GTCDR при переходе от ТОЖ”. Эти переменные следует “крутить” если наблюдается неудовлетворительное поведение автомобиля в зоне околонулевых положений дросселя (выход из ХХ, троганье).

Расчет УОЗ в рабочем режиме.

Базовый угол опережения зажигания выбирается из таблицы "Рабочие режимы/Зажигание/Уоз базовое". Далее рассчитывается поправка!

Поправка состоит из 3-х факторов:

Временная поправка + температурная поправка 1 + температурная поправка 2

При пуске двигателя из таблицы "Прогрев/Время прогрева" выбирается время действия "временной" поправки УОЗ. Поправка уоз в течение этого времени определяется тарировками:

1) "Прогрев/Коррекция УОЗ при прогреве на нагрузке"

2) "Прогрев/Весовой коэффициент коррекции уоз при прогреве на нагрузке"

По истечении времени прогрева - временная поправка УОЗ = 0.

Эта поправка работает на запаздывание (угол = --поправка).

Температурная поправка 1 действует постоянно, и определяется тарировкой "Рабочие режимы / Зажигание / Коррекция УОЗ по температуре" Это поправка также на запаздывание (угол = --поправка).

Температурная поправка 2 действует, только если двигатель холодный, и определяется тарировкой "Рабочие режимы/Зажигание/Коррекция УОЗ холодного двигателя", эта поправка

работает на опережение (угол = ++поправка). Эта поправка включается, если температура двигателя меньше чем "Рабочие режимы/Зажигание/Температура возобновления коррекции УОЗ холодного двигателя" и отменяется, если температура выше "Рабочие режимы / Зажигание / Температура отключения коррекции УОЗ холодного двигателя".

По окончании всех расчетов угол ограничивается "Максимальным реализуемым УОЗ" и "Минимальным реализуемым УОЗ".

Hа последнем этапе производится поцилиндровый расчет углов, с использованием ячеек “обучения по детонации”. Смещение по детонации осуществляется, только если режимная точка попадает в "Контроль детонации/Зона контроля детонации", на угол не более чем "Рабочие режимы/Зажигание/Максимальное смещение УОЗ по детонации".

При аварии ДПДЗ УОЗ берется из таблицы "УОЗ при аварии ДПДЗ или ДМРВ", эта таблица, как и ранее в качестве нагрузки использует ЦНВ, а не дроссель!

Установка.

Прошивка j5 light sport может работать в нескольких вариантах комплектации:

1) ДМРВ. (гражданский вариант).

Снять ВСЕ флаги комплектации в "oktja.de-team/Флаги комплектации".

Снять флажок "Флаги комплектации/Датчик температуры воздуха".

Остальные флаги комплектации выставить в соответствии с наличием

датчиков и исполнительных механизмов на автомобиле.

2) ДАД + ДТВ. (гражданский вариант).

Установить флаги:

"oktja.de-team/Флаги комплектации/Работать без ДМРВ"

"oktja.de-team/Флаги комплектации/Корректировать БЦН по ДТВ"

"Флаги комплектации/Датчик температуры воздуха".

Снять флаги:

"oktja.de-team/Флаги комплектации/Рассчитывать наполнение по таблице БЦН"

В таблицу "поправка БЦН" нужно во все ячейки поместить значение 1.00

ДТВ подключается одним контактом на 51 ногу ЭБУ, а другим на Массу датчиков (например) массу ДМРВ. ДАД вместо ДМРВ, ДАД от Волги (подключается к ресиверу). При этом +12v не используется.

3) Только ДТВ. Без ДМРВ-ДАД. (спорт).

Установить флаги:

"oktja.de-team/Флаги комплектации/Работать без ДМРВ"

"oktja.de-team/Флаги комплектации/Корректировать БЦН по ДТВ"

"Флаги комплектации/Датчик температуры воздуха".

"oktja.de-team/Флаги комплектации/Рассчитывать наполнение по таблице БЦН"

Снять флаги:

"Маска ошибок/Низкий уровень ДМРВ или ДАД"

"Маска ошибок/Высокий уровень ДМРВ или ДАД"

В этом режиме необходимо, чтоб таблица "базовое цикловое наполнение" абсолютно соответствовала наполнению двигателя воздухом! А в таблицу "поправка БЦН" нужно во все ячейки поместить значение 1.00. Отстроить БЦН можно по ДК, считав таблицу обучения и домножив ее на БЦН. (таблица обучения отдается по дросселю/оборотам а не как раньше по gbc/оборотам поэтому дополнительных преобразований не нужно).

ДТВ подключается одним контактом на 51 ногу ЭБУ, а другим на Массу датчиков (например) массу ДМРВ.

В этом случае цикловое наполнение двигателя воздухом определяется как:

ЦНВ = “Значение из таблицы “базовое цикловое наполнение” в текущей точке по дросселю и оборотам” * Коэффициент “oktja.de-team/Коэффициент перехода TGBCBS>JGBCIN” * “Значение из таблицы “oktja.de-team/Датчик температуры воздуха / мультипликативный коэффициент коррекции GBC по температуре воздуха” определяемое режимной точкой по ТВ”

Использование ДТОЖ вместо ДТВ.

Это бюджетная опция т.к. ДТВ стоит от 300р а ДТОЖ всего 50.

- Спилить латунную башку для того, чтоб обнажить элемент.

- В CTP3.21 Изменить тарировку ДТВ на тарировку от ДТОЖ.

Пока это все, что осилил.

(с) emmibox (контент, идеи)

При непосредственном участии Andy Frost (идеи, тестирование, софт).

Также спасибо Sander (тестирование).